Ödev Teslimi Hakkında Notlar:

- Ödevlerin son teslim tarihi: 24.03.2014

- Ödevler mühendislik standartlarına uygun (düzgün, temiz, anlaşılır) bir formatta yapılmalıdır.

- Akışkan, sürekli ortam, ideal akışkan ve gerçek akışkan terimlerini açıklayınız. Akışkanlar mekaniğinde neden sürekli ortam kabulü yapılır?

- Hidrostatik basınç kanunundan yararlanarak Archimedes kanununu çıkartınız ve sonucu yorumlayınız.

- Boyut Homojenliği ne demektir? Homojen bağıntıların ne gibi avantajları vardır.

- Viskoziteyi tanımlayınız. Dinamik ve Kinematik viskozitelerin boyutlarını belirtiniz.

- Gazlar ve sıvılar sıkışmayan akışkan olarak kabul edilebilirler mi? Ayrıntılı olarak açıklayınız.

- Durgun bir akışkan ortamında bir noktadaki basıncın yönden/doğrultudan bağımsız olduğunu gösteriniz.

- Durgun bir akışkan ortamında basıncın derinlikle değişimini elde ediniz ve sonuçlarını yorumlayınız. Mutlak ve rölatif basıncı açıklayınız.

- Viskozite ve kayma gerilmesi nedir; aralarında nasıl bir ilişki vardır; birimleri SI ve MKfS birim sistemlerinde nelerdir; katılarda, sıvılarda ve gazlarda nasıl değişim gösterirler? Newtoniyen ve Newtoniyen olmayan akışkan kavramlarını açıklayınız, birer örnek veriniz.

- Euler ve Lagrange inceleme yöntemlerini açıklayarak her birinde serbest değişkenler ile araştırılan büyüklükleri (bağımlı değişkenleri) belirtiniz. Yöntemin birinin bağımlı değişkenlerinden diğerinin bağımlı değişkenlerine geçiş için kullanılacak bağıntıları yazınız.

- Akışkanlarda dinamik viskozitenin sıcaklıkla değişimini grafik çizerek gösteriniz ve yorumlayınız.

- Kan damarı içerisinde, birisi kısmen tıkanmış iki kesit arasındaki basınç farkı  (p), yaklaşık olarak, aşağıdaki denklem ile verilmektedir.

Bu bağıntıda, V kanın hızı,  kanın dinamik viskozitesi,  kanın özgül kütlesi, D kan damarının çapı, A0 tıkanmamış kesitteki kan damarının alanı ve A1 kısmen tıkanmış damarın enkesit alanını göstermektedir. KV ve KU denklemin katsayıları olduğuna göre;

- Boyut homojenliğini kısaca tanımlayınız; bu denklemin boyut bakımından homojen olup–olmadığını kontrol ediniz.

- Denklem farklı birim sistemlerinde kullanılabilir mi? Açıklayınız.

- Şekilde gösterilen biri sabit diğeri hareketli ve sonsuz uzunluktaki duvarlar içinde dinamik viskozitesi 0.027 kg/m.s olan bir yağ vardır. Bu iki duvar arasından 20cmx20cm yüzey ölçülerine sahip çok ince bir levha 1.2 m/s sabit hızla çekilmektedir. Tabakalar arasındaki hız değişiminin doğrusal olduğunu varsayarak bu hareketin oluşabilmesi için gerekli kuvveti hesaplayınız.

0.6 m/s

1.6 m/s

22 mm

30 mm

- Şekilde görülen A noktasından mafsallı dikdörtgen AB kapağının genişliği 3 m, ağırlığı 120 kN’dur. Kapağın kendiliğinden açılmaması için memba tarafındaki ‘h’ su derinliği ne olmalıdır? ( Şekilde yüzeylere etkiyen yatay ve düşey kuvvetleri şematik olarak gösteriniz)

1m

2m

h=?

A

B

h=?

1m

2m

A

300

B

- Şekilde görülen sistemin dengede olabilmesi için, Px ve Py’nin alması gerekli değerleri belirleyiniz.

Px=?

Py=?

1.7 m

1.2 m

1.2 m

2.2 m

1.2 m

2.2 m

220 kPa

civa

civa

su