Soru 1 : Şekildeki hazne boru sisteminde sıkışmaz ve ideal akışkanın (su) permanan bir akımı mevcuttur. Su yatay eksenli ABC borusu ile atmosfere boşalmaktadır. Mutlak atmosfer basıncını 9.81 N/cm2 ve suyun mutlak buharlaşma basıncını 0.23 N/cm2 alarak,

- Sistemin debisini hesap ediniz.

- Sistemin debisini değiştirmeden ve suyun buharlaşmasına sebep olmadan, B kesitinde boru çapının alabileceği minimum değeri bulunuz.

- Sistemin mutlak ve rölatif enerji ile piyezometre çizgilerini çiziniz.

- (I-I) ve (II-II) kesitleri arasını kontrol hacmi seçerek, akımın önce daralıp, sonra genişleyen boru parçasına uyguladığı kuvveti bulunuz.

Sonuç:	Q=0.1392 m3/s;  dmin=0.11 m

Çözüm 1:

O ile C arasında BERNOULLİ Denklemi yazılırsa,

Z0+p0γ+v022g=ZE+pEγ+vE22g

1+0+0=0+0+vE22g→ vE2=2g→vE=19.62 → vE=4.42ms

Q=vExAE→Q=4.42x0.22π4 →Q=0.14 m3/s

B ile C arasında BERNOULLİ Denklemi yazılırsa,

ZB+pBmγ+vB22g=ZC+pCγ+vC22g

0+0.23+vB22g=0+10+4.42219.62 → vB2=  →vB=211.30 → vB=14.54ms

Q=vBxAB→0.14=14.54xdmin2π4 →dmin=0.14 m

Soru 2 : Yarıçapı 10 cm olan boru enkesitindeki hız dağılışı metrik birimlerle U=400R2-r2 bağıntısıyla verildiğine göre, eksendeki maksimum hızı, borudan geçen debiyi ve borudaki ortalama hız değerini  hesaplayınız.

Sonuç:	Umax=4 ms;Q=0,0628m3s; Vort=2 m/s

Çözüm 2:

R=10 cm

U=400R2-r2

Umax=?;Q=?; V=?

Umax için r=0 olmalı

Umax=4000.12-02=4ms

Q=AudA ;A=πr2 ;dA=2πrdr

Q=0Ru2πrdr →Q=2π 00.14000.12-02rdr

Q=2π 00.1400r0.12dr-2π00.1400r3dr →Q=0.0628m3s

V=0.0628π0.12 →V=2ms

Soru 3 :	Geniş bir kanalın orta kısmında bir pitot tüpü ile bir düşey boyunca yapılmış hız ölçümleri şekilde gösterilmiştir. Kanalın birim genişliğinden geçen debiyi ve ortalama debiyi bulunuz.

Sonuç: Vo=2.87  m/s

Çözüm 3:

q1=v1A1 → q1=1.60x1x0.5 → q1=1.62m3s.m

q2=v2A2 → q2=2.50x1x0.5 → q2=2.502m3s.m

q=121.60+2.50+3.10+3.40+3.50+3.10 →q=8.6m3s.m

Vort=qtAt →  Vort=8.61x3 →Vort=2.87 m/s

Soru 4 :	Yatay düzlemde bulunan şekildeki dirsekten geçen su jeti atmosfere dökülmektedir. (1) kesitinde ortalama akım hızı v1=2 m/s ve rölatif basınç p1=19.62 N/cm2 dir. Akışkanı gerçek, sıkışmaz ve mutlak atmosfer basıncını 9.81 N/cm2 kabul ederek,

- Dirsekte meydana gelen enerji kaybını bulunuz.

- Akımın dirseğe uyguladığı kuvvetin x ve y bileşenlerini hesap ediniz.

Sonuç:  a-     hk=6.98 m		b-   Rx=8.35 kN; Ry=0

Çözüm 4:

v1=2ms;p1=19.62Ncm2; p0=9.81 N/cm2

Q=2π0.324 →Q=0.1414m3s

v2=0.1414π0.152 → v2=8ms

v122g+p1γ+z1=v222g+p2γ+z2+hk

2219.62+20=8219.62+hk → hk=16.94 m

p1A1=196.2π 0.324=13.87 kN

ρQv1=9.81x10009.81x0.1414x2=0.28 kN

ρQv2=9.81x10009.81x0.1414x8=1.13 kN

Fxi=p1A1+ρQv1+ρQv2-Rx=0

Rx=13.87+0.28+1.13 → Rx=15.28 kN

Rx= -15.28 kN

Soru 5 : İdeal ve sıkışmaz bir akışkanın iki boyutlu akımda hız bileşenleri,

u=-2ax,  v=2ay  şeklinde verilmiştir ( a=sabit ).

- Böyle bir akım fiziksel olarak mümkün müdür?

- Hareket hız potansiyelli midir? Hız potansiyelli ise hız potansiyel fonksiyonunu bulunuz.

- Bu akıma ait akım fonksiyonunu belirleyiniz.

- a=1 için M(1,1) noktasında, akımın hız ve ivme bileşenleri ile bileşke hızını ve bileşke ivmesini belirleyiniz.

Çözüm 5:

u=-2ax;   v=2ay

∂u∂x+∂v∂y=0→olmalı

∂u∂x=-2a

∂v∂y=2a

∂u∂x+∂v∂y=0→-2a+2a=0 →Akım fiziksel olarak mümkündür.

wx=12∂w∂y-∂v∂x ; wy=12∂u∂z-∂w∂x; wz=12∂v∂x-∂u∂y

wz=12∂v∂x-∂u∂y=0 →   ∂v∂x=∂u∂y

∂v∂x=0; ∂u∂y=0 →0=0 Hız potansiyellidir. Potansiyel akım çevrintisiz akım. Ohalde

u=∂∅∂x,v= ∂∅∂y

∂∅1=u∂x → ∂∅1=-2ax∂x → ∅1=-ax2+c1

∂∅2=v∂y → ∂∅2=-2ay∂y → ∅2=ay2+c2

∅=∅1+∅2 → ∅=ay2-x2+c

u=∂ψ∂y, v=-∂ψ∂x

∂ψ1= u∂y →∂ψ1= -2ax∂y  →ψ1=-2axy+c1

∂ψ2= -v∂x →∂ψ2= -2ay∂x  →ψ2=-2axy+c2

ψ=ψ1+ψ2→ψ=-2axy+c

a=1 için M(1,1)

u=-2ms;v=2ms →V=-22+22

V=22 m/s

ax=dudt=∂u∂t+u∂u∂x+v∂u∂y → ax=-2-2a+20+0 → ax=4 m/s2

ay=dvdt=∂v∂t+u∂v∂x+v∂v∂y → ay=-20+22y+0 → ay=4 m/s2

a=ax2+ay2 →a=42+42 →a=42 m/s2

Soru 6 :	(x-y) düzleminde oluşan, sıkışmaz bir akışkan 2 boyutlu akımda hız bileşenleri u=-x, v=y şeklinde verilmiştir.

- Bu akımın akım fonksiyonunu belirleyiniz.

- Bu akım hız potansiyelli midir? Hız potansiyelli ise potansiyel fonksiyonunu belirleyiniz.

- Bu akım ortamında A(-1,1) ve B(-2,3) noktalarını birleştiren bir doğru veya eğriden geçen debiyi birim genişlik için bulunuz.

Çözüm 6:

u=-x, v=y

u=∂ψ∂y, v=-∂ψ∂x

∂ψ=-x∂y → ∂ψ= -x∂y →ψ1=-xy+c1

∂ψ=-y∂y → ∂ψ= -y∂y →ψ2=-xy+c2

ψ=ψ1+ψ2=-xy+c → ψ=-xy+c=sabit

Çevrintisizlik koşulunu sağlayalım ∅=∅x,y,t

wz=12∂v∂x-∂u∂y=0 çevrintisizlik şartı

∂v∂x=0; ∂u∂u=0 →∂v∂x-∂u∂u=0 →0-0=0 hız potansiyelli

u=∂∅∂x, v=∂∅∂y

∂∅= -x∂x →∅1=-x22+c1

∂∅= y∂y →∅2=-y22+c2

∅=∅1+∅2 → ∅=12y2-x2+c

A-1,1 →ψA=-1-11=1

B-2,3 →ψB=-1-23=6

q=ABdψ →q=ψA-ψB →q=6-11→q=5m3s.m

Soru 7 : İdeal ve sıkışmayan bir akışkanın 2 boyutlu akımı için akım fonksiyonu ψ=-2axy olarak veriliyor.

- Bu akım fiziksel olarak mümkün müdür?

- Bu akım hız potansiyelli midir? Hız potansiyelli ise potansiyel fonksiyonunu belirleyiniz.

- a=1 için N(1,1) noktasında, akımın hız ve ivme bileşenleri ile bileşke hızını ve bileşke ivmesini belirleyiniz.

- Akım ağını çiziniz.

Çözüm 7:

u=∂ψ∂y=-2ax

v=-∂ψ∂x=2ay

∂u∂x+∂v∂y=o mı?

-2a+2a=0 süreklilik denklemini sağlıyor ve fiziksel olarak mümkündür.

wz=12∂v∂x-∂u∂y=0 → wz=120-0=0 hız potansiyelli çevrintisiz

u=∂∅∂x → ∂∅=-2ax∂x →∂∅=-2ax∂x → ∅1=-ax2+c1

v=∂∅∂y → ∂∅=2ay∂y →∂∅=2ay∂y →∅2=ay2+c2

∅=∅1+∅2 → ∅=ay2-x2+c

a=1=sabit ve N1,1 →u=-2 ve v=2 →V=u2+v2 →V=-22+22 →V=22 m/s

ax=u∂u∂x+v∂v∂y → ax=-2-2+20 → ax=4 m/s2

ay=u∂v∂x+v∂v∂y → ay=-20+22 → ay=4 m/s2

a=ax2+ay2 →a=42+42 →a=42 m/s

ψ=-4a olsun

-2axy=-4a

xy=2 →y=2x

-2axy=-8a

xy=4

y=4x

Soru 8 : 2 boyutlu bir akım u=4y, v=4x bileşenleri ile verilmiştir.

- Bu akıma ait akım çizgilerini çiziniz.

- x=1,  y=1  noktasındaki ivme bileşenlerini hesaplayınız.

- Bu akımın akım fonksiyonu, varsa potansiyel fonksiyonunu bulunuz.

Çözüm 8:

x=1 ve y=1 noktasındaki ivme bileşenleri

ax=u∂u∂x+v∂v∂y+∂u∂t → ∂u∂x=0;∂u∂y=4;∂v∂x=4;∂v∂y=0;∂u∂t=0;∂v∂t=0

ax=40+44+0 → ax=16ms2

ay=u∂v∂x+v∂v∂y+∂v∂t

ay=44+40+0 → ay=16 m/s2

Bileşke ivme a=ax2+ay2 → a=162+162 →a=162 m/s2

u=∂ψ∂y→ ∂ψ= u∂y → ∂ψ= 4y∂y →ψ1=2y2+c1

v=-∂ψ∂x→ ∂ψ= -v∂x → ∂ψ= -4x∂x →ψ2=-2x2+c2

ψ=ψ1+ψ2 → ψ=2y2+c1+-2x2+c2

ψ=2y2-x2+c    akım fonksiyonu

wz=12∂v∂x-∂u∂y=0 → wz=124-4=0  Akım potansiyellidir.

u=∂∅∂x→ ∂∅= u∂x → ∂∅= x∂x→∅1=4xy+c1

v=∂∅∂y→ ∂∅= v∂y → ∂∅= 4x∂y →∅2=4xy+c2

∅=∅1+∅2 → ∅=4xy+c1+4xy+c2

∅=4xy+c  potansiyel fonksiyonu.

Soru 9 : Sıkışmayan bir sıvının akımında hız bileşenleri şu şekildedir.

u=kxy+z , v=kyx+z , w=-kzx+y-z2

- Bu hız alanının akışkanlara ait bir akım alanına karşı gelmesi için “k” ne olmalıdır.

- Akım permanan mıdır? Neden?

- Akım üniform mudur? Neden?

- Akım çevrintilimidir? Neden?

- (1, -1, 1) noktasında çevrinti vektörünün bileşenlerini hesaplayınız.

Çözüm 9:

Bu hız alanının akışkanlara ait bir akım alanına karşı gelmesi için k ne olmadır. Süreklilik denklemini sağlaması gerekir.

∂u∂x+∂v∂y+∂w∂z=0 olmalı

ky+z+kx+z-kx+y=0

ky+z+x+z-z-y-2z=0

2zk-2z=0 →2zk=2z

k=1 olmalıdır.

Akım zamana bağlı değilse PERMANAN AKIM söz konusudur.

∂u∂t=0;∂v∂t=0;∂w∂t=0 akımın hız bileşenleri, tzamandan bağımsız olduğundan akım permanandır.

Akım karekteristiklerinin akım boyunca hep aynı kaldığı akım ∂v∂x=0,∂p∂x=0  ise üniform akımdır.

∂u∂x=ky+z;değişken

∂v∂y=kx+z;değişken

∂w∂z=-kx+y-2z;değişken

Akım üniform değildir.

wz=12∂v∂x-∂u∂y=0

wy=12∂u∂z-∂w∂x=0  ise çevrintisiz akım

wx=12∂w∂y-∂v∂z=0

wz=12y-x≠0

wy=12x+z≠0  AKIM ÇEVRİNTİLİDİR.

wz=12-z-y≠0

wz=12-1-1=-1

wy=121+1=1

wz=12-1+1=0

Soru 10 : Yatay bir plakaya çarpan 2 boyutlu düşey bir jetin, düşey hız bileşenin, plakaya olan uzaklıkla orantılı olduğu görüldüğüne göre, akım alanını tanımlayan akım fonksiyonunu belirleyiniz.

Çözüm 10:

Yukarıdaki gözleme göre: v=-ky veya  ∂v∂y=-k  yazılabilir.

Diğer taraftan süreklilik denklemine göre:

∂u∂x+∂v∂y=0 olduğundan,

∂u=-∂v∂ydx →∂u=--kdx→u=kx+c

Sınır koşulu olarak, simetri nedeniyle x=0 için u=0 alınırsa  c=0 olacağı görülür.

Akım çizgisinin tam diferansiyeli

dψ=∂ψ∂xdx+∂ψ∂ydy →dψ=-vdx+udy olduğundan u ve v değerleri yerine yazılırsa,

dψ=kydx+kxdy → dψ=kydx+xdy her iki tarafın entegrasyonu alınırsa,

dψ=kydx+xdy → ψ=kxy+c olur.

Akım çizgilerinin görünüşü:

Bir akım çizgisi boyunca ψ=sabit olduğuna göre, son ifadeden,

y=sabitx elde edilir. Buna göre akım çizgileri birer hiperboldür. Ayrıca x ve y eksenleri boyunca olan akım çizgisi için, x=0, y=0 olur.

Soru 11 : Sıkışmayan bir akışkanın düzlemsel akımda hız alanı,

u=3x2-3y2   ve   v=-6xy

- Akımın çevrintisiz olduğunu gösteriniz.

- M(x ,y) noktasındaki ivme bileşenlerini ve bileşke ivmeyi yazınız. A(1,1) noktasındaki bileşke ivmeyi bulunuz.

Çözüm 11:

wz=12∂v∂x-∂u∂y=0 olmalı

wz=12-6y--6y=0  AKIM ÇEVRİNTİLİDİR.

ax=u∂u∂x+v∂u∂y+∂u∂t → ax=3x2-3y26x+-6xy-6y → ax=18xx2+y2

ay=u∂v∂x+v∂v∂y+∂v∂t → ay=3x2-3y26y+-6xy-6x → ay=18yx2+y2

ax=18112+12 → ax=36ms2

ay=18112+12 → ay=36ms2

a=362+362 →a=362 m/s2

Soru 12 : İki boyutlu bir akımda hız alanı

u=2xy+t2  ,  v=x2-y2+10t

verilmiştir.

- Bu akım fiziksel olarak mümkün müdür?

- Bu akım permanan mıdır?

- Bu akım hız potansiyelli midir? Hız potansiyelli ise potansiyel fonksiyonunu b ulunuz.

- Bu akımın akım fonksiyonunu belirleyiniz.

- Bu akım alanında A(1,1) noktasında ve t=1 anındaki hız ve ivme bileşenleri ile bileşke hızı ve ivmeyi hesaplayınız.

Çözüm 12:

∂u∂x+∂v∂y=0   olmalı

2y-2y=0  fiziksel olarak mümkün.

Bu akımın hız bileşenlerinde (t) zaman bağlı terim olduğundan akım permanan değildir.

∂u∂t=2t≠0 , ∂u∂t=10≠0  olduğundan permanan değildir.

wz=12∂v∂x-∂u∂y→ wz=2x-2y=0  akım hız potansiyellidir.

u=∂∅∂x → ∂∅=u∂x → ∂∅=2xy+t2∂x → ∅1=x2y+t2y+c1

v=∂∅∂y → ∂∅=v∂y → ∂∅=x2+y2+10t∂y → ∅2=x2y-13y3+10ty+c2

∅=∅1+∅2 → ∅=x2y-13y3+ttx+10y+c

u=∂ψ∂y→ ∂ψ= u∂y → ∂ψ= 2xy+t2∂y →ψ1=xy2+t2y+c1

v=-∂ψ∂x→ ∂ψ= -v∂x → ∂ψ= -x2-y2+10t∂x →ψ2=-x33+xy2-10tx+c2

ψ=ψ1+ψ2 → ψ=xy2+t2y+c1-x33+xy2-10tx+c2

ψ=-x33+xy2+tty-10x+c

∂u∂t=2t →t=1 → ∂u∂t=2 lokal ivme

∂v∂t=10 →lokal ivme

∂u∂x=2x →x=1 → ∂u∂x=2

∂u∂y=2y →y=1 → ∂u∂y=2     konvektif ivme

∂v∂x=2x →x=1 → ∂v∂x=2

∂v∂y=-2y →y=1 → ∂v∂y=-2

ax=dudt=∂u∂t+u∂u∂x+v∂u∂y → ax=2+32+102 → ax=28 m/s2

ay=dvdt=∂v∂t+u∂v∂x+v∂v∂y → ay=10+32+10-2 → ay=-4 m/s2

a=282+-42 →a=28.28 m/s2

Soru 13 : İdeal bir akışkanın iki boyutlu akımda hız bileşenleri,

u=16y-12x   ,   v=12y-9x

olarak  verilmiştir. Bu akımın;

- Permanan olup olmadığını gösteriniz.

- Fiziksel olarak gerçekleşmesinin mümkün olup olmadığını belirleyiniz.

- Hız potansiyelli olup olmadığını inceleyiniz.

- Akım çizgilerinin denklemini belirleyiniz. Koordinatları x=1, y=2 olan noktadan geçen akım çizgisinin denklemini bulunuz.

- Eş-potansiyel eğrilerinin denklemi belirlenebilir mi? Nedenlerini açıklayınız.

- Bu akımda Bernoulli bağıntısının nerelerde geçerli olduğunu nedenleriyle açıklayınız.

Çözüm 13:

Akım permanan ise   ∂u∂t=0,∂v∂t=0  olmalı

u ve v hız bileşenleri zamandan bağımsız olduğundan  ∂u∂t=0 ve  ∂v∂t=0 bu nedenle akım permanandır.

fiziksel olarak gerçekleşebilmesi için  ∂u∂x+∂v∂y=0  olmalı

∂u∂x=-12

∂v∂y=12

∂u∂x+∂v∂y  → -12+12=0

Bu akım fiziksel olarak gerçekleşir.

wz=12∂v∂x-∂u∂y=0 →akım hız potansiyellidir.

∂v∂x=-9

∂u∂y=16

wz=12∂v∂x-∂u∂y=0→ wz=12-9-16≠0  AKIM HIZ POTANSİYELLİ DEĞİLDİR.

Akım çizgisi denklemi

u= ∂ψ∂y→ ∂ψ= u∂y → ∂ψ= 16y-12x∂y →ψ1=8y2-12xy+c1

v=-∂ψ∂x→ ∂ψ= -v∂x → ∂ψ= -12y-9x∂x →ψ2=12xy-9x22+c2

ψ=ψ1+ψ2  → ψ=8y2-12xy+c1+12xy-9x22+c2

ψ=8y2-92x2+c

- Belirlenemez. Çünkü hareket hız potansiyelli değildir.

- Akım hız potansiyelli olmadığından BERNOULLI denklemi yalnız bir akım çizgisi üzerinde geçerlidir.