Soru 1 : Şekildeki hazne boru sisteminde;

- 1, 2, 3 noktalarındaki akışkanın basınçlarını bulunuz.

- Rölatif enerji ve piyezometre çizgilerini çiziniz.

Sonuç:	p1=28.94 kN/m2; p2=29.23 kN/m2; p3=26.98 kN/m2

Çözüm 1 :

- Önce sistemin debisini hesaplayınız.

A ile B arasında Bernoulli Denklemi:

VA22g+PAγsu+zA=VB22g+PBγsu+zB→0+0+5=1+0+VB22g→vB=8.86m/s

Q=VBAS→Q=8.86xπ0.124→Q=0.07m3/s

Süreklilik Denkleminden:

Q=v1A1→v1=QA1→v1=0.07π0.324 →v1=0.98 m/s

v2=QA2→v2=0.07π0.424 →v2=0.56 m/s

v3=QA3→v3=0.07π0.224 →v3=2.23 m/s

A-1 arası Bernoulli yazılırsa;

vA2g+PAγsu+zA=v122g+P1γ+z1 →5+0+0=2+P1γ+0.98219.62 → P1γ=2.95 m → P1=28.94kN/m2

1-2 arası Bernoulli yazılarak

v12g+P1γ+z1=v222g+P2γ+z2 →2+28.94+0.98219.62=2+P2γ+0.56219.62 → P2γ=2.98 m → P1=29.23kN/m2

2-3 arası Bernoulli yazılarak

v22g+P2γ+z2=v322g+P3γ+z3 →2+29.23+0.56219.62=2+P3γ+2.23219.62 → P3γ=2.75 m → P3=26.98kN/m2

5 m

0.3 m

0.4 m

0.2 m

0.1 m

1 m

2 m

1

2

3

Piyezometre çizgisi

Enerji çizgisi

B

Soru 2 : Şekildeki su yüzeyinin kotu 5 m olan oldukça geniş bir hazne ile beslenen akım D noktasında atmosfer açılmaktadır. BC yatay ekseninin kotu 1 m dir. Boru çapı AB ve CD kısımlarında 0.2 m dir. Akışkan ideal olup, mutlak atmosfer basıncı 9.81 N/cm2 dir.

- Boru çapı BC kısmında 0.15 m iken sistemin çeşitli kısımlarındaki akım hızlarını ve debilerini bulunuz. Sistemin rölatif enerji ve piyezometre çizgilerini çiziniz.

- Sistemin debisinin (a)’daki değerinin değişmemesi şartıyla BC kısmına verilebilecek minimum çap değerini belirleyiniz ve bu duruma ait rölatif enerji ve piyezometre çizgilerini çiziniz. Not: Suyun mutlak buharlaşma basıncı 2.26 kN/m2 dir.

Sonuç:	a-       vCD=vAB=7ms; vBC=12.45ms;Q=0.22m3/s

- Dmin=0.13m

5 m

2.5 m

1 m

A

B

C

D

E

F

(1)

Çözüm 2 :

- Akışkan ideal olduğuna göre sürtünme yok o halde yük kaybıda yok. O zaman sistemin 1 tane debisi var.

1 ile D arasında Bernoulli Denklemi yazılırsa:

V122g+P1γsu+z1=VD22g+PDγ+zD

0+0+5=VD22g+0+2.5 →VD=7ms; VD22g=2.5m

Q=vDAD →Q=7xπ0.224 →Q=0.22 m3/s

Süreklilik denkleminden

Q=vBCABC → vBC=QABC=0.22π0.1524 →vBC=12.45ms; vBC22g=7.9m

vCD=vAB=7 m/s

- 1 ile BC arası Bernoulli yazılırsa;

v122g+P1γ+z1=vBC22g+PBCγ+zBC →0+10+5=vBC22g+0.23+1 →vBC=16.44 m/s

Q=vBCABC →0.22=16.44xπdBC24 →dBC=0.13 m; vBC22g=13.77m

Soru 3 :	Şekilseki sistemin debisi 50 lt/s dir. İdeal bir akışkan halinde A ve B deki basınçların aynı olması için A daki çap ne olmalıdır.

Sonuç: DA=0.0723 m

Çözüm 3 :

A-B arasında Bernoulli Denklemi yazılırsa;

vA22g+PAγ+zA=vB22g+PBγ+zB → PA=PB

vA22g+27=vB22g+32.5 → vA2-vB22g=5.5m

50lts=0.05 m3/s

vC=QAC → 0.05π0.124 →vC=6.37ms→vB=6.37ms; vB22g=2.07m

vA2-6.3722g=5.5m →vA=12.18ms→vA22g=7.56 m

dA2=4πx0.0512.18 → dA=0.0723

Sifon gibi çalışır. C kesiti enerji çizgisi altında. Üstünde olsaydı çalışmazdı. Üste kalan kısımdan hava alınırsa çalışır.

Soru 4 :	Yatay bir sıvı borusuna yerleştirilen yatay eksenli bir venturi borusunun durumu ve boyutları şekilde gösterlmiştir. (1) ve (2) kesitleri arasına çapı D3= 3 cm= 0.03 m olan bir piston yerleştirilmiştir.

- (1) ve (2) kesitleri arasındaki basınç farkını,

- Basınç farkı nedeniyle pistona tesir eden F kuvvetini bulunuz.

Sonuç:  a-	  p1-p2=195.02 kN/m2   b-	F=0.14kN

Çözüm 4 :

Q=v1xA1 →Q=5x πx0.124 →Q=0.04m3s

v2=QA2=0.04π0.0524 →v2=20.37 m/s

1-2 arası Bernoulli Denklemi yazılırsa;

v122g+P1γ+z1=v222g+P2γ+z2 → (5)22g+P1γ+0=(20)22g+P2γ+0

P1-P2γ=19.88 m → P1-P2=195.02 kN/m2

- F=PxA →F=19.88x9.81xπx0.0324 →F=0.14 kN

Şekilde venturi borusuna piston hortumu üstten bağlanmıştır.

Soru 5 : Şekildeki venturi ölçeğinde civalı manometrenin sapması 35 cm dir. A ile B arasında enerji kaybı olmadığı kabul ederek ölçekten geçen suyun debisini bulunuz ( ölçek düşey düzlemdedir). γciva=133.42 kN/m3

Sonuç:  Q=169.8 lt/s

133.42 kN/m3

Çözüm 5 :

P1sol=0.35γsu+ zAγsu+PA

P1sag=0.35γciva+ zAγsu+0.75γsu+PB

P1sol=P1sag

0.35γsu+ zAγsu+PA=0.35γciva+ zAγsu+0.75γsu+PB

0.35x9.81+zAx9.81+PA=0.35x133.42+zAx9.81+0.75x9.81+PB

PA-PB=50.62kNm2→PA-PBγ=5.16m

Süreklilik denkleminden;

Q=vAAA=vBAB  →vAπ0.324=vBπ0.1524

vB=4vA

A ile B arasında Bernoulli Denklemi yazılırsa,

vA22g+PAγ+zA=vB22g+PBγ+zB

0+PA-PBγ=0.75+16vA2-vA22g

5.16-0.75=15vA22g →4.41=15vA22g

vA=2.40ms

vB=9.60ms

Q=2.40π0.324 →Q ≅0.17m3s veya Q≅170 lt/s

Soru 6 :	Şekildeki sistemde iki kola ayrılan borulardaki hızlar 2.5 m/s iken sistem yatayda olması durumunda  ayrılma noktasında kütleye etki eden kuvveti ve kollardaki debileri belirleyiniz. 2 ve 3 boruları dirsekten sonra atmosfere açılmaktadır.

0,30 m

2

1

3

0,25 m

0,15 m

15 ̊

30 ̊

Çözüm 6 :

Çözüm 6:

v2=v3=2.5 m/s

Q2=v2A2 →Q=2.5xπ0.2524 →Q=0.123 m3/s

Q3=v3A3 →Q=2.5xπ0.1524 →Q=0.044 m3/s

Q1=Q2+Q3 → Q1=0.167 m3/s

v1=Q1A1 → v1=0.167π0.824 →v1=2.36 m/s

1-2 arası Bernoulli Denklemi Yazılırsa;

v122g+P1γ+z1=v222g+P2γ+z2 → (2.36)22g+P1γ+0=(2.5)22g+P2γ+0 → P1=0.29 kN/m2

ρϱçvç-ϱgvg=F=BK+KK+R

x- yönünde:

F=BK+KK+R=ρϱ2v2cos30+ϱ3v3cos15-ϱ1v1=P1A1+Rx

19.810.123x2.5x32+0.044x2.5x0.966-0.167x2.36=0.29xπ0.324+Rx

Rx=-0.04 kN (Dirseğin akıma etki ettiği kuvvet)

R'x=0.04 kN (Akımın dirseğe etki ettiği kuvvet)

y- yönünde:

ρϱ2v2sin30+ϱ3v3sin15=Ry

Ry=0.13 kN

R'y=-0.13 kN

R'=Rx2+Ry2 →R'=0.14kN

Soru 7 : Şekildeki hidro-elektrik santralda baraj gönülden alınan Q= 10 m3/s lik debi bir galeri ile denge bacasına, oradanda basınçlı boruya verilmektedir. Daha sonra basınçlı boru yoluyla santral binasına iletilip enerji üretiminde kullanılmaktadır. Basınçlı borunun (1) kesitinden (2) kesitine geçerken boru ekseni 300 kıvrılmaktadır. Bu kesimde boru içindeki suyun ağırlığını 2.45 kN kabul ederek kıvrılan bu kesime yerleştirilecek olan tespit kütlesinin ağırlığının minimum değerini bulunuz.

500 m

Baraj Gölü

Basınçlı Tünel

Denge Bacası

Cebri (Basınçlı)

Tespit Bloğu

Boru

(1)

(2)

30

Çözüm 7 :

Q=v1A1 =5xπ1.624 →Q=10.05 m3/s

v2=QA2 → v2=10.05π1.524 →v2=5.69 m/s

1-2 arası Bernoulli Denklemi yazılırsa;

v122g+P1γ+z1=v222g+P2γ+z2 → (5)22g+14+10=(5.69)22g+P2γ+8→P2γ=15.62 m → P2=153.23 kN/m2

Kütlenin ağırlığı istendiğine göre y yönündeki kuvvetlerin dengesini incelemeliyiz.

-ρϱv2sin30=P2A2sin30-wsu+Ry

19.81x10.05-5.69x12=153.23xπ1.524x12-2.45+Ry → Ry=-161.57

Demeki ki dirseğin akıma uyguladağı kuvvet ters yönlü olacakmış. Bizi burada ilgilendiren tespit bloğu kütlesi dış kuvvet olarak sayıldığı için denge sağlanabilmesi için akımın direseğe uyguladığı kuvvet’e eşit olması,

X yönünde kuvvetlerin dengesini inceliyelim,

ρQv1+P1A1-Rx-P2A1cos30-ρQv2cos30 =0

ρQv1-v2cos30+P1A1-P2A1cos30-Rx=0

19.81x10.05x5-5.70x0.866+137.34x3.14x1.624-153.23x3.14x1.524x0.866=Rx

0.065+276-270.64=Rx→ Rx=5.43kN

R=5.432+161.572 →R=161.66kN

Sonuç:	W=161. 66 kN

Soru 8 : Şekildeki düşey boruda A noktasındaki hız 3 m/s, rölatif basınç 10 N/cm2, B noktasındaki rölatif basınç 10 N/cm2, B noktasındaki rölatif basınç ise -0.1 N/cm2 dir. Buna göre C enkesitine yerleştirilmiş olan türbin pervanesine aktarılan gücü belirleyiniz. Boru sabit çaplıdır ve akışkan sudur.

Sonuç:	N=21.22x106 N.m/s

Çözüm 8 :

N=QXHtürbxγsu

Q=vAxAA →Q=3xπx324 →Q=21.206m3s (vA=vB)

HA=HB   eğer türbin olmasaydı,

HA-HB=Htürbin

vA22g+PAγ+zA=vB22g+PBγ+zB+Htürbin

100+1=-1+0+Htürbin → Htürbin=102 m

N=21.206x102x9810 →N=21.22x106 N.ms=28840 B.B

Soru 9 : Şekildeki dip savak (1) ve (2) kesitleri arasında sıkıştırılmayan, üniform bir akım vardır. Bu kesitlerde basınç dağılımının hidrostatik ve akım çizgilerinin birbirine paralel olduğunu kabul ederek akımın dip savağa yaptığı etkinin şiddetini ve doğrultusunu bulunuz. (savağın şekil düzlemine dik derinliği b dir).

Sonuç: Rx=12γbh12-h22-γbh1v12h1h2-1

Çözüm 9 :

Basınç kuvvetleri;

H1=γxh122xb ve H2=γxh222xb

Q=v1A1=v2A2 → v1h1b= v2h2b → v1h1= v2h2

F=BK+KK+R=ρϱçvç-ϱgvg

ρQv2-v1= P1A1- P2A2+0+Rx

ρQv1h1h2-v1= γh122b-γh222b+Rx

ρQv1h1h2-1=γb2h12-h22+Rx

ρv1h1bv1h1h2-1=γb2h12-h22+Rx

ρh1bv12h1h2-1-γb2h12-h22=Rx       Savağın akıma etkittiği kuvvet.

R'x=γb2h12-h22-ρh1bv12h1h2-1         Akımın savağa etkittiği kuvvet.

Soru 10 : Şekildeki sistemde,

- A ve B kesitlerindeki hızları ve debileri hesaplayınız.

- Taralı olarak gösterilen engele gelen kuvvetin yatay ve düşey bileşenlerini ve yönlerini bulunuz. (A-B kesitleri arasında kalan suyun ağırlığı 2.65 kN dur).

Sonuç: va=vb=20ms;q=12m3s/m	b- R=186.78 kN

Soru 11 : Bir yangın hortumu ağzının iç çapı 3 cm dir ve bu kısım 8 cm iç çaplı silindirik bir boruya vidalanmaktadır. Hortum ağzının açılması halinde 50 lt/s lik debi sağlanmaktadır.

- Yangın hortumunun çalıştığı yükü (enerjiyi) hesaplayınız.

- Hortum ağzı açıkken ve kapalı iken uçtaki taralı parçaya etkiyen kuvveti ayrı ayrı hesaplayınız.

Sonuç: a-	H=255 m   b-Açık; P=9.28 kN, 		Kapalı;  P=10.81 kN

Çözüm 11 :

H=v22g+Pγ+z

Q=50lts=0.05m3s

v1=QA1→v1=0.05πx0.0824 →  v1=9.95ms  ve  v2=70.74ms

1-2 arası Bernoulli yazılırsa;

v122g+P1γ+z1=v222g+P2γ+z2

(9.95)22g+P1γ+0=(70.74)22g+0+0 → P2=2452.5 kN/m2

Yangın hortumunun çalıştığı yük=H=v222g+P2γ+z2→H=(70.74)22g+0+0 →H=255 m

- Hortumun ağzı açıkken

ρQvç-vg=F →ρQv2-v1=P1A1+RX

19.81x0.0570.74-9.95=2452.5xπ0.0824+Rx

Rx=-9.32 kN → R'x=9.32 kN

Hortumun ağzı kapalı iken:

Hız=0→P1=P2

ρQv2-v1=P1A1-P2A2+RX →0=2452.5xπ40.082-0.032+RX

Rx=-10.1 kN → R'x=10.1 kN

Soru 12 : Bir borudan çıkan düşey bir su jeti ağırlığı 490.5 N  olan yarım küresel bir kabuğu dengede tutmaktadır. Hava direnci ihmal edildiğine göre bu durum için jetin “x” yüksekliğini bulunuz. (Çıkış hızı v0=10 m/s, çıkış kesit alanı A=0.005 m2 dir. Su jetinin ağırlığı ihmal ediliyor).

Sonuç: x=3.8 m

Çözüm 12 :

Q=v0A0→Q=10x0.005 →Q=0.05 m3/s

Q=Q1+Q2

Kesit alanları sabit ve birbirine eşit.

Momentum denklemi yazılırsa,

Ry=ρQvç-vg →0.05= 19.81v2+v2+v →v=4.90 m/s

0-2 arası Bernounlli Denklemi yazılırsa;

v022g+P0γ+z0=v222g+P2γ+z2 → (10)22g+0+0=(4.9)22g+0+x →x=3.87 m

Soru 13 : Şekildeki yatay düzlemde bulunan dirseğe gelen bileşke kuvvetin şiddetini ve doğrultusunu bulunuz. (1) kesitindeki çap D1=600 mm, basınç gerilmesi p1=166.77 kN/m2, (2) kesitindeki çap D2= 300 mm ve dirsekten geçen debi Q=1 m3/s dir.

Sonuç: R=44.24 kN

Çözüm 13 :

F=BK+KK+R=ρQçvç-Qgvg

v1=QA1→v1=1πx0.624 =3.54ms → v2=QA2=1πx0.324=14.15ms

1-2 arası Bernoulli Denklemi yazılırsa,

v122g+P1γ+z1=v222g+P2γ+z2 →  (3.54)22g+17+0=(14.15)22g+P2γ+0 →P2γ=7.44 m→ P2=72.99kN/m2

x-yönü için:

γgQv2cos60-Qv1= P1A1+P2A2cos60+Rx

19.8114.1512-3.54=166.77xπ0.624+72.99xπ0.324x12+Rx →Rx=-49.73 kN

Boru parçasının akıma etkittiği kuvvet. R'x=49.73 kNakımın

y-yönü için:

R'x

R'y

R

R=R'x2+R'y2 →R=4.512+1.702 →R=44.24kN

γgQv2sin60-0= -P2A2sin60+RY

19.811x14.15x32-3.54=-72.99xπ0.324x32+Ry →Ry=16.68 kN

R=R'x2+Ry2 →R=44.24 kN