Soru 1 : SI birim sisteminde, suyun özgül ağırlığı 1000 kg/m3 olduğuna göre, SI sisteminde suyun özgül kütlesini bulunuz (g=9.81 m/s2).

Soru 2 : Aşağıdaki büyüklüklerin boyutlarını ve SI sistemlerinde birimlerini yazınız.

| Büyüklük | Boyut | SI |
| --- | --- | --- |
| Kuvvet | ? | ? |
| Gerilme | ? | ? |
| Hız | ? | ? |
| İvme | ? | ? |
| Moment | ? | ? |
| Özgül kütle | ? | ? |
| Özgül ağırlık | ? | ? |
| Kinematik viskozite viskozite | ? | ? |
| Dinamik viskozite | ? | ? |
| İş | ? | ? |
| Güç | ? | ? |

Soru 3 : Hacmi V=200 lt olan bir yağın ağırlığı G=1785 N’dur. Bu yağın kütlesini, özgül ağırlığını ve özgül kütlesini bulunuz.

Soru 4 : Aşağıda özgül ağırlıkları ve dinamik viskoziteleri verilmiş akışkanların özgül kütlelerini ve kinematik viskozitelerini bulunuz.

Soru 5 : Standart yerçekimi ivmesi g=9.81 m/s2 olduğu bilindiğine göre, 9810 N ağırlığındaki bir cismin:

- Kütlesini hesaplayınız.

- Ayın standart yerçekimi ivmesigay=1.62 m/s2 olduğuna göre ay üzerinde bir cismin ağırlığını

- Aynı cisme yeryüzünde ve ay üzerinde 3924 N’luk bir yatay kuvvet uygulandığında nekadarlık bir ivmeyle hızlanır.

Soru 6 : 1200 kg kütleye sahip gliserinin hacmi 0.952 m3’tür. Gliserinin ağırlığını, özgül kütlesini ve özgül ağırlığını bulunuz.

Soru 7 : Akışkan ortamı içerisinde çok yavaş hareket eden bir küresel parçacığa etkiyen direnç kuvveti F=3...D.V denklemi ile veriliyor. Bu denklemde  dinamik viskozite katsayısı olup[F T L-2] boyutundadır. D parçacığın çapını ve V ise hızını göstermektedir.

- (3π) sabit çarpanının boyutu nedir?

- Bu denklem boyut homojenliğini sağlar mı?

Soru 8 : Boru akımı üzerinde yapılan deneyler sonucunda, Henri RARCY (1803-1858) borulardaki sürtünme yük kaybı için ,  bağıntısını vermiştir.  Burada;

hk:	Enerji kaybı

L:	Boru uzunluğu

D:	Boru çapı

f:	Darcy-Weisbach sürtünme katsayısı

V:	Akışkanın kesitsel ortalama hızı

G:	Yerçekimi ivmesi

olduğuna göre, DARCY bağıntısının boyut homojenliğini sağlayıp sağlanmadığını gösteriniz.

Soru 9 : Baraj üzerinden savaklanan akımın debisi İngiliz Birim Sisteminde  aşağıdaki formül ile

verilmiştir.

Burada H savak üzerindeki su yüksekliği[L]=ft,  B savak genişliği[L]=ft, Q savak debisini[L3/s]=ft3/s göstermektedir.

- 3.09 değeri boyutsuz bir sabit midir?

- Bu denklem diğer birim sistemlerinde kullanılabilir mi?

Not: 1 ft=0.3048 m