Soru 1 : SI birim sisteminde, suyun özgül ağırlığı 1000 kg/m3 olduğuna göre, SI sisteminde suyun özgül kütlesini bulunuz (g=9.81 m/s2).

Çözüm 1:

SI birim sisteminde suyun özgül kütlesi

Soru 2 : Aşağıdaki büyüklüklerin boyutlarını ve SI sistemlerinde birimlerini yazınız.

Çözüm 2:

| Büyüklük | Boyut | SI |
| --- | --- | --- |
| Kuvvet | F | N |
| Gerilme | F L-2 | N m-2 |
| Hız | L T-1 | m s-1 |
| İvme | L T-2 | m s-2 |
| Moment | F L | N m |
| Özgül kütle | F T2 L-4 | kg m-3 |
| Özgül ağırlık | F L-3 | N m-3 |
| Kinematik viskozite viskozite | L2 T-1 | m2 s-1 |
| Dinamik viskozite | F T L-2 | N s m-2 |
| İş | F L | N m (Joule) |
| Güç | F L T-1 | N m s-1 (Watt) |

Soru 3 : Hacmi V=200 lt olan bir yağın ağırlığı G=1785 N’dur. Bu yağın kütlesini, özgül ağırlığını ve özgül kütlesini bulunuz.

Çözüm 3:

1 lt=10-3m3 →  V=0.2 m3

G=m.g →  m=17859.81=182 kg

G=γyağ.V →  γyağ=17850.2=8925 N/m3

γyağ=ρyağ.g →  ρyağ=89259.81=909.79 kg/m3

Soru 4: Aşağıda özgül ağırlıkları ve dinamik viskoziteleri verilmiş akışkanların özgül kütlelerini ve kinematik viskozitelerini bulunuz.

γEter=7063 Nm3                       μEter=228.6 N.s/m2

γCiva=132886 Nm3                  μCiva=1560 N.s/m2

γGliserin=12360.6 Nm3           μGliserin=799515 N.s/m2

Çözüm 4:

γEter=ρEter.g     →      ρEter=70639.81=719.98 kgm3                                  μEter=ρEter.ϑEter     →      ϑEter=228.6719.98=0.32 m2/s

γCiva=ρCiva.g     →      ρCiva=1328869.81=13545.97 kgm3                         μCiva=ρCiva.ϑCiva     →      ϑCiva=156013545.97=0.12 m2/s

γGliserin=ρGliserin.g     →      ρGliserin=12360.69.81=1260 kgm3               μGliserin=ρGliserin.ϑGliserin     →      ϑGliserin=7995151260=634.54 m2/s

Soru 5 : Standart yerçekimi ivmesi g=9.81 m/s2 olduğu bilindiğine göre, 9810 N ağırlığındaki bir cismin:

- Kütlesini hesaplayınız.

- Ayın standart yerçekimi ivmesi gay=1.62 m/s2 olduğuna göre ay üzerinde bir cismin ağırlığını

- Aynı cisme yeryüzünde ve ay üzerinde 3924 N’luk bir yatay kuvvet uygulandığında ne kadarlık bir ivmeyle hızlanır.

Çözüm 5:

G=m.g         →  m=98109.81=1000 kg

Gay=m.gay → Gay=1000x1.62=1620 kg

F=m.a         → a=39241000=3.92 m2/s2

Soru 6 : 1200 kg kütleye sahip gliserinin hacmi 0.952 m3’tür. Gliserinin ağırlığını, özgül kütlesini ve özgül ağırlığını bulunuz.

Çözüm 6:

SI birim sisteminde

Soru 7: Akışkan ortamı içerisinde çok yavaş hareket eden bir küresel parçacığa etkiyen direnç kuvveti F=3DV denklemi ile veriliyor. Bu denklemde  dinamik viskozite katsayısı olup[F T L-2] boyutundadır. D parçacığın çapını ve V ise hızını göstermektedir.

- (3π) sabit çarpanının boyutu nedir?

- Bu denklem boyut homojeliğini sağlar mı?

Çözüm 7:

F=3.π.μ.D.V

μ=F.L-2.T;   D=L;  V=L.T-1

F=3π.F.L-2.TL.L.T-1

3π=FF=boyutsuz

3 katsayısı boyutsuz olduğundan denklem boyut homojenliğini sağlamaktadır.

Soru 8 : Boru akımı üzerinde yapılan deneyler sonucunda, Henri DARCY (1803-1858) borulardaki sürtünme yük kaybı için ,  bağıntısını vermiştir.  Burada;

hk:	Enerji kaybı

L:	Boru uzunluğu

D:	Boru çapı

f:	Darcy-Weisbach sürtünme katsayısı

V:	Akışkanın kesitsel ortalama hızı

G:	Yerçekimi ivmesi

olduğuna göre, DARCY bağıntısının boyut homojenliğini sağlayıp sağlanmadığını gösteriniz.

Çözüm 8:

denklem boyut homojenliğini sağlamaktadır.

Soru 9 : Baraj üzerinden savaklanan akımın debisi İngiliz Birim Sisteminde  aşağıdaki formül ile

verilmiştir.

Burada H  savak üzerindeki su yüksekliği[L]=ft,  B savak genişliği[L]=ft, Q savak debisini[L3/s]=ft3/s göstermektedir.(1 ft=0.3048 m)

- 3.09 değeri boyutsuz bir sabit midir?

- Bu denklem diğer birim sistemlerinde kullanılabilir mi?

Çözüm 9:

3.09 katsayısı boyutunda olduğundan denklem boyut homojenliğini sağlamamaktadır.

Denklem, örneğin, SI birim sisteminde kullanılmak istendiğinde, katsayının birimine bağlı bir değişiklik uygulanması gerekir.