Soru 1 : Esu=19.62x104 N /cm2, p=100 atm iken suyun hacminde meydana gelen değişim oranını hesap ediniz ve bulduğunuz sonuca gore suyun sıkışmaz kabul edilip edilmeyeceğini açıklayınız. (E = Hacimsel Elastiklik Modülü)

Soru 2 : Aralarında 1 mm uzaklık bulunan iki tabakadaki hızlar arasında 1.5 cm/s fark vardır.

y

u

1. Tabaka

2. Tabaka

y

dy

du

Akışkan sudur ve su=110-6 m2/ s  dir. Bu iki tabaka arasındaki kayma gerilmesini SI birim sisteminde belirleyiniz.

Sonuç: τSI =0.015 N/m2

0.003 mm

30

50 Kgf

F

F

1.8 m/s

Soru 3 : Bir yükleme-boşaltma istasyonunda, yatayla 30 açı yapan eğimli ve pürüzsüz bir yüzeyden, G=490.5 N ağırlığında bloklar aşağıya bırakılmaktadır. Blokların yüzey alanı A=0.2 m2 ’dir. Blokların U=1.8 m/s sabit hızla aşağıya inmelerini sağlamak için eğimli yüzeyle ile blok arasına 0.003 mm sürülecek, kalınlığında yağ tabakası sürülmüştür. Yağlı film tabakasının hız profilini ve dinamik vizkozitesini hesaplayınız. Sonuç: 2.04x10-3 Ns/m2

Soru 4 : Özgül ağırlığı 0.8 t/m3 olan bir akışkanın akımı sırasında aralarında 1 cm uzaklık bulunan tabakalarda hızlar sırasıyla, U1=2 cm/s ve U2=3 cm/s olduğuna göre, bu bölgedeki kayma gerilmesinin N/m2 cinsinden değerini belirleyiniz. (yağ =0.8 t/ m3; yağ=110-4 m2/s) Sonuç: τSI =8x10-2N/m2

Soru 5 : Suyun verilmiş bir sıcaklıkta mutlak buharlaşma basıncının psu,m=0.23 t/ m2 olduğu göre, bu basıncın rölatif değerini  N /cm2 cinsinden hesaplayınız. (patm=9.81 N /cm2) Sonuç: Prölatif=-9.58 N/cm2

Soru 6 : Deniz suyunun özgül ağırlığını 1.02 t/m3 kabul ederek, z=1000 m derinlikteki mutlak ve rölatif basınç değerlerini N /cm2 cinsinden bulunuz. (patm= 9.81 N/ cm2) Sonuç: Prölatif= 1000.62 N/cm2, Pmutlak=1010.43 N/cm2

Soru 7 : Bir dalgıç su altında 25 m derinlikte çalışıyor. Bu derinlikteki basınç su yüzeyindeki basınçtan ne kadar büyüktür. (deniz=10055.25 N  /m3) Sonuç: P25 rölatif= 25.625 t/m2, P25 mutlak= 35.625 t/m2

Soru 8 : Bir dağın eteğinde yapılan barometre okuması h1=74 cm gösterirken, yine aynı  barometre okuması dağın tepesinde h2=59 cm (civa sütunu) göteriyor. Bu dağın yüksekliğini bulunuz. (hava =12.46 N/m3; civa =13.6 t/ m3) Sonuç: hDağ= 1606 m

Soru 9 : Kütlesi m=1.962 N s2/m olan bir A silindiri, düşey bir boru içerisinde kayarak aşağıya inmektedir.  Silindir yüzeyi ile borunun iç kısmında ince bir yağ tabakası vardır. Silindir ve boru eksenleri çakışmaktadır. (yağ =8044.2 N /m3; yağ=610-6 m2 /s)

- Silindirin boru içerisindeki birim yer değiştirmesine karşı gelen hız değişikliğini ve yağ tabakasında oluşacak kayma direnci bulunuz.

- Silindirin boru içerisinde ulaşacağı son hız değerini belirleyiniz. (Hava basıncı etkisini ihmal edilecektir.)

A

73.8 mm

74 mm

L =150 mm

x

W

0.1 mm

V

A