Soru 1 : İçinde özgül ağırlığı sıvı = 9.22 kN/m3 olan bir sıvı bulunan tanka 4.8 m/s2’ lik yukarı doğru sabit bir ivme verilmiştir. Sıvı derinliği 0.9 m dir. Tank tabanının boyutları 1.20 x 1.50 m dir.

- Tank ivmelendiği zaman,

- İvmenin ortadan kalktığı ve tankın yukarı doğru 6 m s-1’ lik bir hızla hareketine devam ettiği durumda, tank tabanındaki basınç ve basınç kuvvetini bulunuz.

Sonuç:

- b-

Soru 2 : Kısmen su dolu bir kap yatayla 30o’ lik bir açı yapan a=4 m s-2’ lik bir ivmeyle hareket ettiriliyor. Kabın taban genişliği 4 m, hareket başlamadan önceki su derinliği 1.5 m olduğuna göre;

- Su yüzeyinin yatayla yaptığı açıyı hesaplayınız.

- Tabandaki maksimum ve minimum basınç değerlerini bulunuz.

Sonuç:

- Θ=16.347		b-	σmax=		σmin=

Soru 3 : Şekildeki üstü açık silindirik bir kaptaki su derinliği 1.5 m’ dir. Kap, ekseni etrafında  açısal hızıyla döndürülüyor.

- Suyun dökülmemesi için kaba verilebilecek maksimum açısal hızı hesaplayınız (wmax=?).

- Kabın ekseni üzerinde su yüksekliğinin z0 = 0 olabilmesi için kaba verilmesi gereken açısal hızı hesaplayınız.

- = 6 rad /s için kapın tabanında, B, ve C kenarındaki, basınç değerlerini bulunuz.

Not: Paraboloidin hacmi, üzerine kurulan silindir hacminin yarısına eşittir.

Sonuç: