Soru 1 : Şekildeki hazne boru sisteminde sıkışmaz ve ideal akışkanın (su) permanan bir akımı mevcuttur. SU yatay eksenli ABC borusu ile atmosfere boşalmakladır. Mutlak atmosfer basıncını 9.81 N/cm2 ve suyun mutlak buharlaşma basıncını 0.23 N/cm2 alarak,

- Sistemin debisini hesap ediniz.

- Sistemin debisini değiştirmeden ve suyun buharlaşmasına sebep olmadan, B kesitinde boru çapının alabileceği minimum değeri bulunuz.

- Sistemin mutlak ver rölatif enerji ve piyezometre çizgilerini çiziniz.

- (I-I) ve (II-II) kesitleri arasını kontrol hacmi seçerek, akımın önce daralıp, sonra genişleyen boru parçasına uyguladığı kuvveti bulunuz.

Sonuç:	Q=0.1392 m3/s;  dmin=0.11 m

Çözüm1:

Soru 2 : Yarıçapı 10 cm olan boru enkesitindeki hız dağılışı metrik birimlerle  bağıntısıyla verildiğine göre, eksendeki maksimum hızı, borudan geçen debiyi ve borudaki ortalama hız değerini  hesaplayınız.

Sonuç:

Soru 3 :	Geniş bir kanalın orta kısmında bir pitot tüpü ile bir düşey boyunca yapılmış hız ölçümleri şekilde gösterilmiştir. Kanalın birim genişliğinden geçen debiyi ve ortalama debiyi bulunuz.

Sonuç: Vo=2.87  m/s

Soru 4 :	Yatay düzlemde bulunan şekildeki dirsekten geçen su jeti atmosfere dökülmektedir. (1) kesitinde ortalama akım hızı v1=2 m/s ve rölatif basınç p1=19.62 N/cm2 dir. Akışkanı gereçek, sıkışmaz ve mutlak atmosfer basıncını 9.81 N/cm2 kabul ederek,

- Dirsekte meydana gelen enerji kaybını bulunuz.

- Akımın dirseğe uyguladığı kuvvetin x ve y beleşenlerini hesap ediniz.

Sonuç:  a-	     		b-

Soru 5 : İdeal ve sıkışmaz bir akışkanın iki boyutlumakımda hız bileşenleri,

,    şeklinde verilmiştir ( a=sabit ).

- Böyle bir akım fiziksel olarak mümkün müdür?

- Hareket hız potansiyelli midir? Hız potansiyelli ise hız potansiyel fonksiyonunu bulunuz.

- Bu akıma ait akım fonksiyonunu belirleyiniz.

- a=1 için M(1,1) noktasında, akımın hız ve ivme bileşenleri ile bileşke hızını ve bileşke ivmesini belirleyiniz.

Soru 6 :	(x-y) düzleminde oluşan, sıkışmaz bir akışkan 2 boyutlu akımda hız bileşenleri şeklinde verilmiştir.

- Bu akımın akım fonksiyonunu belirleyiniz.

- Bu akım hız potansiyelli midir? Hız potansiyelli ise potansiyel fonksiyonunu belirleyiniz.

- Bu akım ortamında A(-1,1) ve B(-2,3) noktalarını birleştiren bir doğru veya eğriden geçen debiyi birim genişlik için bulunuz.

Soru 7 : İdeal ve sıkışmayan bir akışkanın 2 boyutlu akımı için akım fonksiyonu olarak veriliyor.

- Bu akım fiziksel olarak mümkün müdür?

- Bu akım hız potansiyelli midir? Hız potansiyelli ise potansiyel fonksiyonunu belirleyiniz.

- a=1 için N(1,1) noktasında, akımın hız ve ivme bileşenleri ile bileşke hızını ve bileşke ivmesini belirleyiniz.

- Akım ağını çiziniz.

Soru 8 : 2 boyutlu bir akım bileşenleri ileverilmiştir.

- Bu akıma ait akım çizgilerini çiziniz.

- x=1,  y=1  noktasındaki ivme bileşenlerini hesaplayınız.

- Bu akımın akım fonksiyonu, varsa potansiyel fonksiyonunu bulunuz.

Soru 9 : Sıkışmayan bir sıvının akımında hız bileşenleri şu şekildedir.

- Bu hız alanının akışkanlara ait bir akım alanına karşı gelmesi için “k” ne olmalıdır.

- Akım permanan mıdır? Neden?

- Akım üniform mudur? Neden?

- Akım çevrintilimidir? Neden?

- (1, -1, 1) noktasında çevrinti vektörünün bileşenlerini heasplayınız.

Soru 10 : Yatay bir plakaya çarpan 2 boyutlu düşey bir jetin, düşey hız bileşenin, plakaya olan uzaklıkla orantılı olduğu görüldüğüne göre, akım alanını tanımlayan akım fonksiyonunu belirleyiniz.

Soru 11 : Sıkışmayan bir akışkanın düzlemsel akımda hız alanı,

ve

- Akımın çevrintisiz olduğunu gösteriniz.

- M(x ,y) noktasındaki ivme bileşenlerini ve bileşke ivmeyi yazınız. A(1,1) noktasındaki bileşke ivmeyi bulunuz.

Soru 12 : İki boyutlu bir akımda hız alanı

verilmiştir.

- Bu akım fiziksel olarak mümkün müdür?

- Bu akım permanan mıdır?

- Bu akım hız potansiyelli midir? Hız potansiyelli ise potansiyel fonksiyonunu b ulunuz.

- Bu akımın akım fonksiyonunu belirleyiniz.

- Bu akım alanında A(1,1) noktasında ve t=1 anındaki hız ve ivme bileşenleri ile bileşke hızı ve ivmeyi hesaplayınız.

Soru 13 : İdeal bir akışkanın iki boyutlu akımda hız bileşenleri,

olarak  verilmiştir. Bu akımın;

- Permanan olup olmadığını gösteriniz.

- Fiziksel olarak gerçekleşmesinin mümkün olup olmadığını belirleyiniz.

- Hız potansiyelli olup olmadığını inceleyiniz.

- Akım çizgilerinin denklemini belirleyiniz. Koordinatları x=1, y=2 olan noktadan geçen akım çizgisinin denklemini bulunuz.

- Eş-potansiyel eğrilerinin denklemi belirlenebilir mi? Nedenlerini açıklayınız.

- Bu akımda Bernoulli bağıntısının nerelerde geçerli olduğunu nedenleriyle açıklayınız.