İ. T . Ü    İ N Ş A A T    F A K Ü L T E S İ  	-  H İ D R O L İ K    D E R S İ

##### BOYUT ANALİZİ

	  (Buckingham) teoremini tanımlayınız. Temel (esas) büyüklük ve temel (esas) boyut ne demektir ?  Açıklayınız. Bir akışkanlar mekaniği problemine    teoremi uygulandığında temel büyüklükler nasıl seçilir.

 (Buckingham) teoremi, n adet boyutlu   Ai  büyüklüğü arasındaki  f(A1, A2,.., Ai,…, An)=0 şeklinde bir bağıntı daima   m = n – r  adet boyutsuz   i  büyüklüğü arasında  F(1, 2 , ..,I,.., m )=0 şeklinde bir bağıntı haline dönüştürülebilir ( r : Ai büyüklüklerinde görülen temel boyut sayısı   3 ).

Temel büyüklük : Newton hareket kanunundaki büyüklükler ( uzunluk, zaman , kuvvet)

# Temel boyut  	: Temel büyüklüklere ait boyutlar

Boyut analizinde esas değişkenlerin seçiminde dikkat edilmesi gerken kriterler :

- İlgili fiziksel büyüklükler ( Ai ) belirlenir ve bunların boyutları yazılır.

- Bu büyüklüklerde bulunan esas boyut sayısı belirlenir.

-  terimlerinden oluşan fonksiyonun genel ifadesi yazılır

- Ai büyüklükleri arasından boyutsuz ve aynı boyuta sahip olmayan  r tanesi seçilir (Seçilen bu büyüklüklerin en az bir tanesi  r  tane esas boyutun birini içermeli ve herhangi birinin boyutu diğerlerinin boyutlarının bir kombinezonu olmamalıdır).

-  terimleri  teşkil edilir (aşağıda r=3 ve seçilen tekrarlanacak büyüklükler A1, A2, A3 alınarak bir örnek verilmiştir).

π1=A1X1A2Y1A3Z1A4

π2=A1X2A2Y2A3Z2A5

………………………..

πn−r=A1Xn−rA2Yn−rA3Zn−rAn

xi, yi, zi  üsleri,  ‘lerin boyutsuz olduğu düşünülerekboyut homojenliğinden yararlanılarak bulunur

- Gerekirse   terimlerinden biri, 1 = ( 2 ) şeklinde diğerlerinin fonksiyonu olarak yazılabilir. Bu yapılırken bir boyutsuz sayının bütün üslerinin ve bir boyutsuz sayı ile çarpımının da boyutsuz olduğu özelliğinden yararlanılabilir.

| Sembol | ## Büyüklük | FLT boyut sistemi | MLT boyut sistemi |
| --- | --- | --- | --- |
| A | alan | L2 | L2 |
| a | ivme | L.T-2 | L.T-2 |
| D | boru çapı | L | L |
| E | elastisite katsayısı | F.L-2 | M.L-1.T-2 |
| # F | kuvvet | F | M.L.T-2 |
| g | yerçekimi ivmesi | L. T-2 | L.T-2 |
| m | kütle | F. L-1.T –2 | M |
| N | güç | F.L. T –1 | M.L2. T-3 |
| p | basınç | F.L-2 | M.L-1.T-2 |
| Q | debi | L3.T –1 | L3.T -1 |
| RH | hidrolik yarıçap | ### L | L |
| u | hız | L.T –1 | L.T –1 |
|  | dinamik viskozite | F. L-2.T | M. L-1.T –1 |
|  | kinematik viskozite | L2.T –1 | L2.T –1 |
|  | özgül kütle | F. L-4.T 2 | M. L-3 |
|  | kayma gerilmesi | F. L-2 | M. L-1.T –2 |
|  | özgül ağırlık | F. L-3 | M. L-2.T –2 |

1. Soru : Bir boru içerisindeki akımda borunun ıslak yüzeyinin birim alanına etki eden  kayma gerilmesi ; τ=fonk(V,D,k,μ,ρ) olduğuna ,  (yani sırasıyla  ortalama akım hızının, boru çapının, boru pürüzlülüğünün , akışkanın viskozitesinin ve özgül kütlesinin fonksiyonu olduğuna göre)    kayma gerilmesinin ifadesini elde ediniz.

Çözüm:

Φ(τ,V,D,k,μ,ρ)=0

n = 6  (olaya etki eden parametre sayısı)

|  | F L T boyut sistemi | M L T boyut sistemi |
| --- | --- | --- |
|  | [ F.L-2 ] | [ M.L-1.T -2 ] |
| V | [ L.T-1 ] | [ L.T-1 ] |
| D | [ L ] | [ L ] |
| k | [ L ] | [ L ] |
|  | [ F.L-2.T] | [ M.L-1.T -1 ] |
|  | [ F.T2.L-4 ] | [ M.L-3 ] |

m = 3 ( Olaya etki eden parametrelerde gözlenen temel büyüklük sayısı)

n  = 6  ( Olaya etki eden parametre sayısı)

Elde edilebilecek boyutsuz denklem sayısı    r  = n – m = 3

π1=VX1ρY1DZ1 τ

MLT  boyut sistemi ile çözüm

MoLoTo = (L.T-1)X1  (M.L-3) Y1 (L) Z1  (M.L-1.T -2)

Mo   :  0 = Y1 + 1

Lo    :  0 = X1 – 3Y1 + Z1 –1

To   :  0 = -X1 – 2

X1 = -2

Y1 = -1

Z1 =  0

π1=V−2ρ−1D0 τ=τV2ρ

π2=VX2ρY2DZ2 k

MoLoTo = ( L.T-1 )X2  ( M.L-3 ) Y2 ( L ) Z2  ( L )

Mo   :  0 = Y2

Lo    :  0 = X2 – 3Y2 + Z2 +1

To   :  0 = -X1

X1 = 0

Y1 = 0

Z1 =  -1

π2=V0ρ0D−1 k=kD		(Rölatif Pürüzlülük)

π3=VX3ρY3DZ3 μ

MoLoTo = ( L.T-1 )X3  ( M.L-3 ) Y3 ( L ) Z3  (M.L-1.T -1  )

Mo   :  0 = Y3 +1

Lo    :  0 = X3 – 3Y3 + Z3 -1

To   :  0 = -X3 -1

X1 =  -1

Y1 =  -1

Z1 =  -1

π3=V−1ρ−1D−1 μ=μVρD

π3'=VρDμ			(Reynolds  Sayısı)

τ=ρ.V2.fonk(VρDμ,kD)

2. Soru ; Bir pompanın gücü ( N ), bastığı debinin ( Q ) , pompanın basma yüksekliğinin  (H) ve pompanın bastığı akışkanın özgül ağırlığının (  ) fonksiyonu olduğuna göre , pompanın gücünü veren bağıntıyı boyut analizi ile elde ediniz.

Çözüm:

FLT  boyut sistemi ile çözüm

N  : Pompanın gücü ,  [ F.L.T –1 ]

Q  : Pompa debisi , [ L3.T-1 ]

H  : Pompanın basma yüksekliği , [ L ]

- : Akışkanın özgül ağırlığı, [ F.L-3 ]

Esas değişkenler  :  , Q , H

m = 3 , n = 4    ,    r = n – m = 1   adet     sayısı

π=QXHYγZ N

FoLoTo = ( L3.T -1 )X ( L ) Y ( F.L-3 ) Z  ( F.L.T -1  )

Fo   :  0 = Z +1

Lo   :  0 = 3X + Y –3Z + 1

To   :  0 = -X -1

X = -1   ;  Y = -1   ;  Z = -1

π=Q−1H−1γ−1 N

N=π.γ.Q.H

MLT  boyut sistemi ile çözüm

3. Soru  :  Bir akım ortamında   d   çaplı bir küresel engel vardır. Akımın bu küresel engele uyguladığı   F   hidro-dinamik kuvveti ; akışkanın  (  ) özgül kütlesine engel civarındaki  ( V ) ortalama akım hızına ve kürenin ( d ) çapına bağlı olduğuna göre ,  F   kuvvetinin ifadesini boyut analizi ile belirleyiniz.

Çözüm :

FLT  boyut sistemi ile çözüm

F   :  [  F ]

- :  [ FL-4T2]

V   :  [ L.T-1]

d    :  [ L ]

Esas değişken sayısı olayda gözlenen temel boyut sayısı kadar seçilerek  : , V , d

Temel boyut sayısı:  3

Boyutsuz    sayısı:   4 - 3 = 1

π=ρXVYdZ F

FoLoTo = ( F.L-4.T 2 )X ( L.T-1 ) Y ( L ) Z  ( F )

Fo   :  0 = X +1

Lo   :  0 = -4X + Y +Z

To   :  0 = 2X - Y

X = -1   ;  Y = -2   ;  Z = -2

π=ρ−1V−2d−2 F=FρV2d2

F=π.ρ.V2d2

MLT  boyut sistemi ile çözüm

4. Soru : Bir orifisten çıkan ideal akışkanın debisi, akışkanın özgül kütlesi, orifisin çapı ve basınç farkına bağlıdır. Buna göre, orifisten çıkan akışkanın debisini veren bağıntıyı   (Buckingham) teoremi ile elde ediniz. Bulduğunuz bağıntıyı bildiğiniz şekli ile karşılaştırınız.

Çözüm :

Q

h

n  = 4

m = 3

r  =  4 – 3 = 1  adet  sayısı elde edilebilir.

FLT  boyut sistemi ile çözüm

temel değişkenler  ;    , d , p    seçilerek

π1=ρXdYpZ Q

FoLoTo = ( F.L-4.T 2 )X (  L ) Y ( F.L-2 ) Z  ( L3.T -1 )

Fo   :  0 = X + Z

Lo   :  0 = -4X + Y - 2Z + 3

To   :  0 = 2X - 1

X = 1/2   ;  Y = -2   ;  Z = -1/2

π1=ρ12d−2p−12 Q=ρpQd2

p = .h     Q=π1γhρd2=π1γhγgd2=π1gh.d2

Orifis denklemi (Bernoulli denkleminden):  V=2gh   Q=πd242gh=π22gh.d2

π1=π22

5. Soru : Ortalama derinliği  d   olan bir gölde rüzgarın esmesi su yüzeyinde    H   yüksekliğinde permanan dalgaların oluşmasına sebep olmaktadır.  H  ‘nın ;

- Göldeki ortalama su derinliği   ( d )

- Gölün rüzgar doğrultusundaki uzunluğu ( L )

- Suyun özgül ağırlığı (  )

- Rüzgarın etkittiği kayma gerilmesi (  ) ile ilişkili olduğunu kabul ederek göldeki dalga yüksekliğini veren bağıntıyı elde ediniz.

L

Rüzgar Yönü

d

H : dalga yüksekliği   [ L ]

#### L  : gölün rüzgar esne gönündeki uzunluğu  [ L ]

d  : ortalama göl derinliği  [ L ]

  : suyun özgül ağırlığı [ F.L-3 ]

- : rüzgarın su yüzeyinde oluşturduğu kayma gerilmesi [ F.L-2 ]

n = 5		“ olaya etki eden parametre sayısı”

m = 2		“ olaya etki eden parametrelerin boyutlarında görülen temel boyut sayısı”, “esas değişken sayısı”

r = n – m		“elde edilecek  boyutsuz    sayısı”

seçilen esas değişkenler  :   , d

FLT  boyut sistemi ile çözüm

π1=γX1dY1 H

FoLoTo = (F.L-3)X1  ( L ) Y1 (L)

Fo   :  0 = X1

Lo    :  0 = -3X1 + Y1 + 1

X1 = 0

Y1 = -1

π1=γ0d−1 H=Hd

π2=γX2dY L

FoLoTo = (F.L-3)X2  ( L ) Y2 (L)

Fo   :  0 = X2

Lo    :  0 = -3X2 + Y2 + 1

X2 = 0

Y2 = -1

π2=γ0d−1 L=Ld

π3=γX3dY3 τ

FoLoTo = (F.L-3)X3  ( L ) Y3 ( F.L-2 )

Fo   :  0 = X3 +1

Lo    :  0 = -3X3 + Y3 - 2

X3 = -1

Y3 = -1

π3=γ−1d−1 τ=τγ.d

1= f ( 2 , 3 )

Hd=f(LD,τγd)		H=d . f(LD,τγd)

6. Soru :

Bir boru içerisindeki üniform-permanan laminer akım halinde, enerji çizgisi eğimi ( J ), akışkanın özgül ağırlığı ( ) ile akışkanın dinamik viskozitesine (  ) , ortalama akım hızına ( V ) ve boru çapına ( D ) bağlı olduğuna göre, (J) ‘ yi veren bağıntıyı boyut analizi ile elde ediniz.

Çözüm :

J = f ( ,, D , V )

Olaya etki eden parametre sayısı ;  n = 5

Parametrelerde gözlenen esas değişken sayısı ; m = 3

Elde edilebilecek boyutsuz  sayısı ; r = n - m = 5 – 3 = 2

| Parametre |  | FLT boyut sistemi | MLT boyut sistemi | İlgili Bağıntı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| J | Hidrolik eğim | [ - ] | [ - ] | J=fDV22g |
|  | Dinamik viskozite | [ F L-2 T ] | [ M L-1 T-1 ] | τ=μdudy |
|  | Özgül ağırlık | [ F L-3 ] | [ M L-2 T-2 ] | γ=ρg |
| V | Ortalama hız | [ L T-1 ] | [ L T-1 ] |  |
| D | Boru çapı | [ L ] | [ L ] |  |

Esas değişken sayısı   m   tane  olmalıdır. Geriye kalan  r  kadar parametre herbir  boyutsuz      sayısı ifadesine ayrı ayrı yazılmalıdır.

Esas değişken seçiminde dikkat edilecek kurallar.

- Fiziksel olaya etki eden parametrelerde gözlenen   m   adet boyut,  esas değişkenlerin boyutlarında da gözlenmelidir.

- Esas değişkenler kendi aralarında boyutsuz bir ifade oluşturmamalıdır.

FLT boyut sisteminde çözüm :

- Esas değişkenler      :   ,  , D

Serbest değişkenler  : J , V

π1=γX1μY1DZ1V

FoLoTo = (FL−3)X1(FL−2T)Y1(L)Z1(LT−1)

F 	0 = x1 + y1 	 x1 = -1

L 	0 = -3 x1 - 2 y1 + z1 + 1	 z1 = -2

T 	0 = y1 - 1 	 y1=1

π1=γ−1μ1D−2V=μVγD2

2 boyutsuz ifadesi için serbest değişken  boyutsuz   J   parametresi kullanıldığında x2, y2, z2 değerleri sıfır elde edilecektir. Dolayısıyla ;

2 = J

olarak belirlenebilir.

FLT boyut sisteminde farklı değişkenler için diğer bir çözüm ;

- Esas değişkenler      :   ,  , V

Serbest değişkenler  : J , D

π1=γX1μY1VZ1D

FoLoTo = (FL−3)X1(FL−2T)Y1(LT−1)Z1(L)

F 	0 = x1 + y1 	 x1 = -y1

L 	0 = -3 x1 - 2 y1 + z1 + 1	 z1 = -2

T 	0 = y1 – z1 	 y1=z1

π1=γ12μ−12V−12D=γμVD

π1'=1π12=μVγD2

2 boyutsuz ifadesi için serbest değişken  boyutsuz   J   parametresi kullanıldığında x2, y2, z2 değerleri sıfır elde edilecektir. Dolayısıyla ;

2 = J

olarak belirlenebilir.

MLT boyut sisteminde ;

Esas değişkenler      :   ,  , D

Serbest değişkenler  : J , V

π1=γX1μY1DZ1V

MoLoTo = (ML−2T−2)X1(ML−1T−1)Y1(L)Z1(LT−1)

M 	0 = x1 + y1 	 x1 = -y1

L 	0 = -2 x1 -  y1 + z1 + 1	 z1 = -2

T 	0 = -2x1 - y1 – 1 	 y1 = 1  ve  x1 = -1

π1=γ−1μ1D−2V=μVγD2

ve

2 = J

olarak elde edilir.