İ. T . Ü    İ N Ş A A T    F A K Ü L T E S İ  	-  H İ D R O L İ K    D E R S İ

# Model Benzeşimi

Model benzeşimi, fiziksel bir olayın laboratuvarda yapılan benzerine o olayın fiziksel modeli denir.

Geometrik benzeşim , model ve prototipte birbirine karşı gelen uzunluklar arasında sabit bir oran olmasıdır.

Kinematik benzeşim, model ve prototipte birbirine karşı gelen noktalardaki kinematik büyüklükler (hızlar, ivme,zaman,..)  arasında sabit bir oran olmasıdır.

Dinamik benzeşim, model ve prototipte birbirine karşı gelen noktalardaki dinamik büyüklükler (kuvvet,..) arasında sabit bir oran olmasıdır.

## Model benzeşiminde kullanılan boyutsuz sayılar

| Adı | Bağıntı | Oranlanan Kuvvetler |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Froude | V2gL | Ağırlık Kuv. / Atalet Kuv. | Serbest yüzeyli akımlar; akarsu akımları, dolu savak, yüzen cisimlerin etrafındaki dalgalı akımlar |
| Reynolds | V.Lν | ### Viskoz Kuv. / Atalet Kuv. | Basınçlı boru akımları, denizaltı hareketleri, batık bir cisim etrafındaki harici akımlar |
| Euler | ρV2p | Basınç Kuv. / Atalet Kuv. | Basınç ve basınç farkının önemli olduğu problemler |
| Mach |  |  | Sıkışabilir akışkan akımı problemlerinde |
| Cauchy | ρV2E | Elastisite Kuv. / Atalet Kuv. | Sıkışabilir akışkan akımı problemlerinde |
| Strouhal |  |  | Karakteristik salınım frekansına sahip kararsız akımlar |
| Weber | ρLV2σ | Yüzeysel Gerilme Kuv. / Atalet Kuv. | Yüzey geriliminin önem kazandığı problemlerde |

Su mühendisliğinde en çok kullanılan Reynolds ve Froude modelleri şeklindeki ayırıma neden gerek duyulmuştur ?

Lr = 1 olmadıkça yani prototiple model aynı ölçekte yapılmadıkça vizkozite ve ağırlık kuvvetleri aynı anda modelde gerçekleştirilememektedir.

Reynolds benzeşimi:

VrLrνr=1	, r = 1   ise   Vr.Lr = 1 	Vr=1Lr	“ Hız ölçeği ”

Vr=LrTr		Tr=LrVr=Lr1Lr		Tr = Lr2	“ Zaman ölçeği ”

ar=LrTr2=LrLr4=1Lr3	“ ivme ölçeği “

Qr=Lr3Tr=Lr3Lr2=Lr	“ debi ölçeği “

Fr = Mr . ar =ρrLr31Lr3=ρr		“ kuvvet ölçeği “

Froude benzeşimi :

Vr2grLr=1 gr = 1  ise  Vr2=Lr		Vr=Lr	“ Hız ölçeği “

Vr=LrTr		Tr=LrVr=LrLr=Lr		“ Zaman ölçeği ”

ar=LrTr2=LrLr=1	“ ivme ölçeği “

Qr=Lr3Tr=Lr3Lr=Lr52	“ debi ölçeği “

Fr = Mr . ar =ρrLr3.1  ,  r = 1  ise  	  Fr=Lr3	“ kuvvet ölçeği “

- Model benzeşiminde Reynoulds ve Froude benzeşimleri aynı anda gerçeklenebilir mi?

Reynolds Modeli : Vr.Lrνr=1 , aynı akışkan kullanılır ise  r = 1 ,  Vr=1Lr

Froude Modeli : Vr2grLr=1 gr = 1  ise  Vr2=Lr		Vr=Lr

Reynolds modeli için elde edilen hız ölçeği  Froude modeli için elde edilen hız ölçeği ifadesinde yerine yazılırsa ,

1Lr=Lr		Lr32=1		Lr = 1

sonuç olarak iki denklemin aynı anda gerçeklenmesi modelin, prototiple aynı büyüklükte olması gerekmektedir. Dolayısıyla Reynolds ve Froude benzeşimi aynı anda gerçeklenmez.

1. Soru :  0.61 m,  genişlikli bir kanala  1/25 ölçekli bir dolu savak modeli yapılmıştır. Dolu savak prototip yüksekliği  11.4 m ve tahmin edilen maksimum savak yükü 1.52 m. dir.

- Dolusavağın modeldeki yüksekliği ve savak yükü ne olur ?

- Modelde savak yükü  61 mm iken savaktan geçen debi 0.02 m3/s ise, dolusavağın prototipteki birim genişliğinden geçen debi ne olur ?

- Modelde 26 mm. lik bir hidrolik sıçrama gözlenmiştir. Bunun prototipteki karşılığını bulunuz.

- Modeldeki hidrolik sıçrama ile kırılan güç 112 W  ise , bunun prototip eşdeğer nedir ?

Çözüm:

Model serbest yüzeyli akım sözkonusu olduğu için Froude modeli olarak kurulmuş olmalıdır.

Lr = 1 / 25

modeldeki dolusavak yüksekliği : Hm = Lr . Hp = (1/25).11.4 = 0.456 m

savak yükü : hm = Lr . hp = (1/25).1.52 = 0.061 m

Froude modelinde  :

Vr=Lr	“ hız ölçeği “

Tr=Lr	 “ zaman ölçeği “

Qr=Lr52	“ debi ölçeği “

Prototip debisi :

Qp = Qm / Qr = 0.02 / ( Lr )5/2 = (25)5/2 . 0.02 = 62.50 m3/s

Prototip kret genişliği :

Bp = Bm / Lr = 0.61 / ( 1/25 ) = 15.25 m

Prototip birim genişlik debisi :

qp = Qp / Bp = (62.50 / 15.25) = 4.1 m3/s.m

Prototipteki hidrolik sıçrama yüksekliği :

Hp = Hm /Lr = 0.026 / (1 / 25 ) = 0.65 m

Prototipte hidrolik sıçrama sırasında kırılan enerji :

Wr=FrLrTr=mrgrLrTr=ρrLr3grLrLr

r  ve  gr = 1   	Wr=Lr4Lr=Lr72

Wr = Wm / Wp 	Wp = Wm / Wr = 112 / ( 1 / 25 )7/2 = 8750000 Watt = 8.75 Mwatt

2. Soru : Bir dalga kıran modelinde herbiri  1 kgf ağırlığında beton bloklar kullanılacaktır.  Bu model dalga yüksekliği 0.30 m. ‘yi aşmadıkça iyi sonuç vermiştir. Prototipte, modeldekinin geometrik ve hidrodinamik benzeri olan bir dalga için dalga yüksekliği 6 m. iken, beton blokların ağırlığı ne olmalıdır ?

Çözüm :

Gm = 1 kgf  ;

Hm = 0.30 m

Hp = 6.0 m

Serbest yüzeyli akım sözkonusu olması nedeniyle ağırlık kuvvetleri etkin Froude benzeşimi kullanılır.

Vr2grLr=1

Vr=Lr	“ hız ölçeği “

Tr=Lr	 “ zaman ölçeği “

Lr=LmLp=0.36=120

Gr = r . r = Lr3. Fr. Lr-3 = Fr = Mr. Lr. Tr-2

#### Gr = ( r . Lr3 ).Lr.( Lr1/2)-2 = r . Lr3

Model ve prototipte aynı akışkan kullanılırsa , r = 1

Gr = Gm / Gp		Gp = Gm / Gr = 1 / ( 1/ 8000 ) = 8000 kgf = 8 ton

3. Soru :	2.0 m/s  hızla tatlı suda hareket ettirilen  3.0 m  uzunluğunda bir gemi modelinin ölçülen mukavemeti  4.40 kgf  bulunmuştur.  Buna göre ;

- 45 m. uzunluğundaki prototipte hız ne olacaktır ?

- Prototipi tuzlu suda bu hızla hareket ettirmek için uygulanması gerekli kuvvetin değerini bulunuz.

Not : su = 102 kgf.s2/m4,  deniz = 105 kgf.s2/m4

Çözüm :

Serbest yüzeyli akım sözkonusu olması nedeniyle ağırlık kuvvetleri etkin Froude benzeşimi kullanılır.

##### Vm =  2 m/s

Lm = 3 m

Fm = 4.4 kgf

- Lp = 45 m ,  Vp = ?

Vr2grLr=1

Vr=Lr	“ hız ölçeği “

Tr=Lr	 “ zaman ölçeği “

Lr=LmLp=345=115

Vr = (Lr)1/2 = ( 1/ 15 )1/2 = 0.2582

Vr = Vm / Vp		Vp = Vm / Vr = 2 / 0.2582 = 7.75 m/s

b)

Fr =  Mr. Lr. Tr-2

#### Fr = ( r . Lr3 ).( Lr ).( Lr1/2 )-2 = r . Lr3

Fr=ρmρp1153=1021051153= 2.88 x 10-4

Fr = Fm / Fp		Fp = Fm / Fr = 4.4 /(2.88 x 10-4) = 15286.76 kgf = 15.29 ton

4. Soru : Prototip debisi   Q = 150 m3/s  olan bağlamadan suyun savaklanması incelenecektir.

- 1/20  ölçekli modelde debi ne olmalıdır ?

- Aynı modelde  3  m/s  olarak ölçülen hıza prototipte hangi hız karşılık gelmektedir ?

Çözüm :

Serbest yüzeyli akım sözkonusu olması nedeniyle ağırlık kuvvetleri etkin Froude benzeşimi kullanılır.

a ) 	Q=150 m3/s	,	Lr = 1 / 20

Vr2grLr=1

Vr=Lr	“ hız ölçeği “

Tr=Lr	 “ zaman ölçeği “

Qr=Lr3Tr=Lr3Lr=Lr52	“ debi ölçeği “

QmQp=Lr52		Qm = Qp . Lr5/2 = ( 150 ) ( 1/20 )5/2 = 0.08385 m3/s =83.85 lt/s

b)

Vr = Lr1/2 = Vm / Vp

Vp =  Vm /  Lr1/2 = 3 / ( 1/20 )1/2 = 13.416 m /s

5. Soru : Basınçlı bir boru akımında borudan geçirilen debi Q=10 lt/s, borunun iç çapı Dp=100 mm, boru boyu 100 m dir.  Borudaki akışkan viskoz  bir akışkan olup bunun 1/4 ölçeğinde bir modeli yapılacaktır.  Hidrodinamik benzeşim için:

- Modelin debisi ne olmalıdır?

- Modeldeki akımın hızı ne olmalıdır?

- Modeldeki ve prototipteki akımların rejimlerini belirleyiniz.

(=2.5x10-4 m2/s)

Basınçlı akım Reynolds benzeşimi kullanılacaktır.

VrLrνr=1	, r = 1   ise   Vr.Lr = 1 	Vr=1Lr	“ Hız ölçeği ”

Vr=LrTr		Tr=LrVr=Lr1Lr		Tr = Lr2	“ Zaman ölçeği ”

a)

Qr=Lr3Tr=Lr3Lr2=Lr	“ debi ölçeği “

Qm = Qp . Lr =10 x ( 1 / 4 ) = 2.5 lt/s

b) 	Vr=VmVp=1Lr

Qp = Vp . Ap 		Vp = Qp / Ap = 0.010π0.1024=1.273 m/s

Vm = 1.273 / (1 / 4) = 5.09 m/s

(NRe)p = VpDpνp= (1.273 x 0.10) / (2.5 x 10-4) = 509.2  < 2000 Akım laminer

(NRe)m = VmDmνm= (5.09 x 0.025) / (2.5 x 10-4)  509.2  < 2000 Akım laminer

Dm = Lr. Dp = ( 1 / 4) x 100 = 25 mm = 2.5 cm

6. Soru :   Bir serbest yüzeyli akımda vp=2 m/s’dir.  Bu akımın oluştuğu kanalın 1/25 ölçekli modeli yapılacaktır.

a. Modele ait debi ve zaman ölçeklerini

b. Modeldeki basınç kuvveti ölçümünün prototipe nasıl geçileceğini belirtiniz.

Kanal enkesiti:

5 m

1.5 m

Serbest yüzeyli akım, Froude benzeşimi kullanılacaktır.

a) 	( Fr )m = ( Fr )p

Vr2grLr=1	gr = 1

Vr=Lr	“ hız ölçeği “

Tr=Lr	 “ zaman ölçeği “

Tr = ( 1/25)1/2 = 1/5

Tm = Tp5

Qr=Lr3Tr=Lr3Lr=Lr52=13125	“ debi ölçeği “

Qm =Qp3125

Qp = V.A= 2 * 5 * 1.5 =15 m3/s

b)	 P : Basınç kuvveti : F

Fr =  Mr. Lr. Tr-2

#### Fr = ( r . Lr3 ).Lr.( Lr1/2)-2 = r . Lr3

Model ve prototipte aynı akışkan kullanılırsa , r = 1

Fr = Pr = Lr3 = (1 / 25 ) = 1 / 15625

Fm=115625Fp

7. Soru : Bir venturimetre prototipinde Q = 0.120 m3/s , D = 0.30 m, su=1.4x10-6 m2/s, su = 102 kgf.s2/m4 ‘tür. Bu akımın 1/3 ölçeğinde dinamik benzeri yapılırken akışkan olarak hava=15x10-6 m2/s, hava = 0.13 kgf.s2/m4  olan hava kullanılacaktır. Hız, zaman, debi basınç ölçeklerini belirleyiniz

Çözüm:

Basınçlı akım olması nedeniyle Reynolds benzeşimi kullanılacaktır.

( NRe )m = ( NRe )p

( NRe )r = VrLrνr=1

Vr = νrLr=νmνpLmLp=15x10−61.4x10−613=32.14

Tr = LrVr=1332.14=0.0104=

Qr = Lr3 . Tr-1 = 13310.0104=3.571

Pr = Mr . Lr . Tr-2 = (r . Lr3).Lr . Tr-2 = ρmρp Lr4 . Tr –2

Pr =0.13102.(1 / 3)4 .(0.0104)-2 = 0.145

8. Soru : Şekildeki venturi sayacının 1 / 3  ölçeğinde modeli yapılacaktır. Modeldeki hız, debi ve basınç ölçeklerini belirleyiniz.

Q = 0.09 m3/s

D1 = 0.3 m

a

z

1

2

Civa

I

I

D2 = 0.2 m

z = ?

I – I  nivo yüzeyi :

p1 + su.a = z . civa + ( a + z ) su + p2

p1 – p2 = z.civa + a. su - z. su - a. su

p1 – p2 = z ( civa - su )

z = p1−p2γciva−γsu

1 – 2   noktaları arasında  Enerji (Bernoulli) denklemi yazılırsa ;

V122g+p1γ+z1=V222g+p2γ+z2		z1 =z2

V1 =QA1=0.09πD124= 1.273 m/s

V2 =QA2=0.09πD224= 2.864 m/s

p1 – p2 =γV222g−V122g=1.02.8642−1.27322g=0.335 t/m2

z = 0.33513.6−1.0=0.0266 m = 2.66 cm

Reynolds benzeşiminden ;

VrLrνr=1	, r = 1   ise   Vr.Lr = 1 	Vr=1Lr=113= 3	“ Hız ölçeği ”

Vr=LrTr		Tr=LrVr=Lr1Lr	

Tr = Lr2 = (1/3)2 = 1 / 9 	“ Zaman ölçeği ”

Qr=Lr3Tr=Lr3Lr2=Lr=13	“ debi ölçeği “

Basınç kuvveti ;

Pr = Mr . Lr . Tr-2 = (r . Lr3).Lr . Tr-2		( r  =1 , aynı akışkan kullanılıyor)

Pr = Lr4Tr2=Lr4Lr4=1

Basınç gerilmesi ;

pr = Fr.Lr-2 = ( Mr . Lr . Tr-2 ). Lr-2 = (r . Lr3).Lr . Tr-2 Lr-2

pr = Lr2Tr2=Lr2Lr4=1Lr2=1132 = 9

Ödev :

Hidrolik laboratuvarında  1/20 ölçekli olarak inşa edilen Kazandere Barajı dolu savak ve enerji kırıcı yapıları hidrolik modelinde aşağıda verilen büyüklüklerin modelde ölçülen değerlerini prototipe taşımak için gerekli olan ölçekleri belirleyiniz.

- Uzunluk

- Genişlik

- Yükseklik

- Hız

- Zaman

- Debi

- Hacim

- Ağırlık

- Kütle

Baraj yerine ait aşağıda verilen karakteristiklerin modelde alacağı değerleri hesaplayınız.

Kazandere barajı karakteristik bilgileri

- Dere  : Kazandere

- Baraj Tip : Zonlu Toprak Dolgu

- Baraj Yüksekliği : 20 m.

- Baraj Kret Kotu : 24 m.

- Baraj Kret Genişliği : 8 m.

- Dolu Savak Tipi : Yan savak

- Dolu Savak Genişliği : 100 m

- 25 Yıllık Taşkın Debisi : 250 m3/s

- 100 Yıllık Taşkın Debisi : 446 m3/s

- 1000 Yıllık Taşkın Debisi : 671 m3/s

Çözüm :

Serbest yüzeyli akım Froude benzeşimi kullanılacaktır.

VrLrνr=1

Lr =  1/ 20  	LmLp=120		Lm=Lp20

Hız : Vr = Lr1/2 = (1 / 20)1/2 		Vm=12012Vp

Zaman : Tr = Lr1/2 = (1 / 20)1/2		Tm=12012Tp

Debi : Qr = Lr5/2 = (1 / 20)5/2		Qm=12052Qp

Hacim : r = Lr3 = (1 / 20)3		∀m=1203∀p

Ağırlık :

Gr = r . r = Lr3. Fr. Lr-3 = Fr = Mr. Lr. Tr-2

#### Gr = ( r . Lr3 ).Lr.( Lr1/2)-2 = r . Lr3

Model ve prototipte aynı akışkan kullanılırsa , r = 1

Gm=1203Gp

Kütle :

Mr = r . Lr = Lr3 = (1 / 3)3

Mm=1203Mp

Kazandere barajı karakteristik bilgileri

Baraj modeli yüksekliği : 2020=1 m

Baraj modeli kret kotu : 2420=1.2 m

Baraj modeli kret genişliği : 820= 0.40 m

Baraj modeli dolu savak genişliği : 10020 = 5 m

Modelde 25 yıllık taşkın debisi :

Qm=12052Qp=12052250= 0.140 m3/s = 140 lt/s

Modelde 100 yıllık taşkın debisi :

Qm=12052Qp=12052446= 0.249 m3/s = 249 lt/s

Modelde 1000 yıllık taşkın debisi :

Qm=12052Qp=12052671= 0.375 m3/s = 375 lt/s